| Doküman No | FRM-0746 |
| --- | --- |
| Yayın Tarihi | 01.11.2021 |
| Revizyon Tarihi | 23.06.2023 |
| Revizyon No | 1 |

SINAV SORU-CEVAP FORMU

| FAKÜLTE | Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |  |  | PROGRAM |  | Bilgisayar Mühendisliği |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSİN KODU-ADI | BSM316 Gömülü Sistemler |  |  | ÖĞRETİM TÜRÜ |  | ☒ | Normal Öğr. |  | ☐ | İkinci Öğr. |
| SINAV TARİH |  |  |  | SINAV SAATİ |  |  |  | SINAV SÜRESİ |  |  |
| AKADEMİK YIL | 2025 / 2026 |  |  | YARIYIL |  | ☐ | Güz |  | ☒ | Bahar |
| ÖĞRETİM ELEMANI | Dr. Öğr. Üyesi Murat Uysal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAV TÜRÜ | Ara Sınav ☐ |  | Final ☐ | Bütünleme ☐ |  |  | Kısa Sınav ☐ |  |  | Diğer ☒ |
| SINAV PUANI 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖĞRENCİ NUMARASI |  |  |  |  | SINIFI |  |  |  |  |  |
| ADI SOYADI |  |  |  |  | İMZA |  |  |  |  |  |

| ÖDEV 3 |  |
| --- | --- |
| Soru 1. | ÖÇ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Şekildeki devreyi kurun * (Kurulum için Kurulum Notları’na bakın). - TIM2 adlı zamanlayıcıyı saniyede 1 kere interrupt oluşturması için konfigüre edin. (10 Puan) - PC13’e bağlı LED’i saniyede 1 kere yakıp söndürmek için gerekli kodu TIM2’nin interrupt handler fonksiyonunda yazın. (HAL_Delay vb. bekletme yapan fonksiyon kullanmayın.) (10 Puan) - LED, blink_count değişkeninin değeri kadar 1‘er saniye yanıp söndükten sonra yanıp sönmeyi durdursun. 5sn. sönük dursun. Bu çalışma düzeni sürekli tekrarlansın. (10 Puan) - blink_count değişkeni 4 ila 7 değerleri arasında olacaktır. Bunun için blink_count değeri 7’den küçükse butona her basıldığında blink_count değeri 1 artsın. blink_count değişkeninin değeri 7 iken butona basılırsa blink_count değeri 4 olsun. (10 Puan) - Yazılım çalışmaya başladığında blink_count değeri MCU flash’ından yüklensin. blink_count değeri her değiştiğinde değer MCU flash’ında blink_count değişkeni için ayıracağınız yere yazılsın. (25 Puan) - Dahili flash memory içinde blink_count için kullanacağınız alan daha önce yazılmamışsa bu bölgedeki tüm byte’lar 0xFFFF’tir. Kısaca, flash memory’den elde ettiğiniz değer 7’den büyükse blink_count değerini ve blink_count değişkenine karşılık gelen flash memory alanındaki değeri 4 yapın. (10 Puan) - Yazılımın çalışmaya başlamasından itibaren en az 3 saniye boyunca buton basılı tutulursa sistem fabrika ayarlarına dönsün. (blink_count değeri 4 olsun.) (20 Puan) - PA1 pini GPIO output olarak yapılandırılsın ve çıkışı lojik 0 olarak kalsın. Programın çalışması boyunca çıkış değeri değişmesin. (5 Puan) Uygulama kodlarını github profilinize yükleyin. (.zip, .rar, .tar vb. arşiv dosyası halinde yüklemeyin!) Proje adresini buraya yazın: Kartın çalışmasını youtube.com sitesine yükleyeceğiniz videoya çekin. Video adresini buraya yazın: Çektiğiniz videoda; - Kartınıza güç verildiğinde LED’in 4 kere yanıp söndüğünü 5sn bekledikten sonra yine 4 kere yanıp söndüğünü gösterin. (İşlem adımları: a, b, c) - Butona 1 kere basın. Aynı davranışı LED’in 5 kere yanıp sönerek tekrarladığını gösterin. (İşlem adımları: d) - Kartın gücünü kesip tekrar verin. LED’in 5 kere yanıp söndüğünü gösterin. (İşlem adımları: e, f) - Butonu en az 3sn. basılı tutun. Blink sayısının sadece 1 arttığını, 6 olduğunu, gösterin. (İşlem adımları: d, g) - Kartın gücünü kesin. Butona basılı tutarak gücü verin. Butonu en az 3sn. basılı tutun. Blink sayısının 4 olduğunu gösterin. (İşlem adımları: g) KURULUM NOTLARI Bluepill kartında PC13’e bağlı LED yerleşik olarak bulunduğundan PC13 pinine ayrıca LED (ve direnç) bağlamayın. Devreyi kurmak için breadboard, buton ve kablonuz varsa şekildeki gibi kurabilirsiniz. İMKANINIZ YOKSA: (h adımında istenenleri yaptığınız varsayılarak) Herhangi bir metal parçasını (tornavida, cımbız vs) kart üzerindeki A0 ve A1 pinlerine ait pad’lere birlikte dokundurmanız butona basma etkisi yapacaktır. |  |

ÖDEV KURALLARI:

Ödev teslim tarihi 14/05/2026 saat 17:00’dir. Aynı ödevler “Kopyaya Teşebbüs” olarak değerlendirilir.

Adres	:	Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

74100 Merkez / BARTIN

(Form No: FRM-0001, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)

Telefon	:

İnternet Adresi	:

E-Posta	:

0378 223 55 00

www.bartin.edu.tr info@bartin.edu.tr

Sayfa 1 / 1